- Асинхронные RS-триггеры

Триггер на базе ИЛИ-НЕ

| R | S | Q(t-1) | Q(t) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Режим хранения информации |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | * | 0 | Сброс триггера |
| 0 | 1 | * | 1 | Установка триггера |
| 1 | 0 | Запрещённая комбинация R и S |  |  |

Триггер на базе И-НЕ

| R | S | Q(t-1) | Q(t) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Режим хранения информации |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 0 | 1 | * | 0 | Сброс триггера |
| 1 | 0 | * | 1 | Установка триггера |
| 0 | 0 | Запрещённая комбинация R и S |  |  |

- Синхронный RS-триггер, управляемый единицами

| R | S | С | Q(t-1) | Q(t) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Режим хранения информации |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Режим хранения информации |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 | * | 0 | Сброс триггера |
| 0 | 1 | 1 | * | 1 | Установка триггера |
| 1 | 1 | 1 | Запрещённая комбинация R и S |  |  |

- D-триггер

| C | D | Q(t-1) | Q(t) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | * | 0 | 0 | Хранение информации |
| 0 | * | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | * | 0 | Запись значения |
| 1 | 1 | * | 01 |  |

- Т-триггер

| CT | T | Q(t-1) | Q(t) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0->1 | 0 | 0 | 0 | Хранение информации |
| 1->0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0->1 | 1 | 0 | 1 | Изменение состояния триггера на противоположное |
| 0->1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 1->0 | 1 | 0 | 0 | Хранение информации |
| 1->0 | 1 | 1 | 1 |  |

- JK-триггер

| K | J | С | Q(t-1) | Q(t) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0->1 | 1 | 1 | Режим хранения информации |
| 1 | 0 | 0->1 | * | 0 | Сброс триггера |
| 0 | 1 | 0->1 |  | 1 | Установка триггера |
| 1 | 1 | 0->1 | 0 | 1 | Счётный режим |
| 1 | 1 | 0->1 | 1 | 0 |  |